南昌大学关于公共教学环境学生桌椅更换采购项目

采购需求调查意见征求公告

南昌大学根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）等有关规定，现对“南昌大学公共教学环境学生桌椅更换采购项目”面向社会公开对采购需求进行调查，欢迎合格的供应商积极参与本项目采购需求调查征询与反馈，并提交相应的采购需求调查内容，具体事项如下：

一、项目名称：南昌大学公共教学环境学生桌椅更换采购项目

二、项目采购需求描述：详见附件一

三、供应商参与采购需求调查所需递交的材料及其他说明

1.企业营业执照扫描件一份；

2.供应商根据采购需求提供的相关调查材料（包括但不限于相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息、其他相关情况等材料）

3.上述材料附件已提供格式供参考，供应商在递交上述所有材料均须加盖单位公章，材料以邮件形式发送邮箱（1119782016@qq.com ）。

4.采购人是否采纳均不影响潜在供应商参与本项目后续采购活动，对潜在供应商所提出的意见/建议不作书面回复。

5.所有参与需求调查的潜在供应商提交的需求调查材料在提交后不予退回。

6.参与需求调查的潜在供应商参加本次需求调查活动所发生的一切费用自理。

7.项目需求调查及后续招标采购工作期间，不接受来访介绍、私下交流等行为。需求调研资料均以规定时间内发送到指定邮箱为准，其他递交方式均不接受。各供应商填表内容须保证真实性、可靠性、准确性。

四、递交时间

1.递交材料时间截止时间：2024年9月 30日下午17：00前递交，逾期不予受理。

五、联系方式

名 称：南昌大学

地　址：学府大道999号

联系方式：0791-83969285

邮箱：1119782016@qq.com

南昌大学

二0二四年九月二十四日

附件一：

南昌大学

公共教学环境学生桌椅更换项目

一、采购标的一览表

货物：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 商务要求 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图桌椅 | 张 | 280 | 技术参数： 1.绘图桌（制图室）：尺寸：800mm*600mm*780mm （1）台面：桌面采用25MM高密度板，优质PVC封边条，所使用的高密度板要求符合：GB/T31765-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T17657-2013、JC/T2039-2010、GB 8624-2012 检验项目包含而不限于: ①理化性能； ②其他性能； ③品质属性【挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤60μg/m³）】； ④甲醛释放量≤0.015mg/m³； ⑤抗菌性能（大肠埃希氏菌抗细菌率：＞99.99%）； ⑥防霉性能（大毛霉防霉菌等级：0级）； ⑦燃烧性能【单体燃烧试验（燃烧增长速率指数≤210W/s、火焰横向蔓延、600s的总放热量≤13.5MJ、60s内焰尖高度≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）】。 （投标文件中同时提供：第三方出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；国家认证认可监督管理委员会官网查询检测报告截图） （2）桌腿立管：采用54（±1mm）*25（±1mm）*1.2mm椭圆钢管。 （3）桌腿拉管：采用50（±1mm）*20（±1mm）*1.0mm椭圆钢管。 （4）桌脚管：采用54（±1mm）*25（±1mm）*1.2mm椭圆钢管。 （5）书斗托管：采用25（±1mm）*25（±1mm）*1.2mm方形钢管。 使用的钢管要求需符合：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999。 检验项目包含而不限于: ①外观性能要求； ②理化性能【金属喷漆（塑）涂层（硬度5H、耐腐蚀1080h内,在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生、1080h后，划道两侧3mm以外、无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象、附着力1级）】； ③品质属性（家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）； ④金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验(ASS)1080h(连续喷雾）耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级，中性盐雾试验(NSS)1080h(连续喷雾)耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级）。（投标文件中同时提供：第三方出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；国家认证认可监督管理委员会官网查询检测报告截图） - 书斗：采用0.7mm厚冷轧钢板一次折弯成型。 使用的冷轧钢板须符合：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999。 检验项目包含而不限于: ①外观性能要求； ②理化性能【金属喷漆（塑）涂层（硬度5H、耐腐蚀1080h内,在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生、1080h后，划道两侧3mm以外,无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象、附着力1级）】； ③品质属性（家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）； ④金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验(ASS) 1080h(连续喷雾）耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级，中性盐雾试验(NSS)1080h(连续喷雾)耐腐蚀等级：10级、保护等级：10级）。（投标文件中同时提供：第三方出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；国家认证认可监督管理委员会官网查询检测报告截图） （7）桌面翻转采用可调节导轨链接。 （8）脚套：采用优质塑料脚套。要求脚套须符合：GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018。 检验项目包含而不限于： ①塑料件外观； ②理化性能【耐冷热循环、硬度（邵氏D硬度≥63）、耐老化性（耐老化性1080h，冲击强度的保持率≥63%、耐老化性1080h，外观颜色变色评级≥4级）】； ③有害物质限量【邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基已基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP））、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量）、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)】； ④抗菌性能【金黄色葡葡球菌抗菌率:99.9%）、表皮葡萄球菌抗菌率:99.9%】； ⑤防霉性能（长枝木霉防霉等级：0级、腊叶芽枝霉防霉等级:0级）。 （投标文件中同时提供：第三方出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；国家认证认可监督管理委员会官网查询检测报告截图） - 工艺：钢材表面经打砂、除油、除锈处理，静电喷塑塑粉高温固化处理，漆膜厚度≥0.05(±1mm)㎜；焊接采用二氧化碳保护焊，无焊渣、焊点美观、焊线平整、焊接牢固、不脱焊；紧固螺丝采用国标镀锌螺栓、防退螺帽（带防护帽）；配有自锁止塑料防滑软脚套；钢材油漆为灰色。 要求塑粉须符合：HG/T 2006-2006、GB/T 21866-2008。检验检测项目包含而不限于: ①在容器中状态； ②筛余物（125μm ）； ③硬度2H； ④附着力1级； ⑤耐冲击； ⑥耐碱性(5%Na0H)1080h无异常； ⑦耐酸性(3%HC)1080h无异常； ⑧耐湿热性1080h无异常； ⑨重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、抗细菌性能（白色念珠菌抗细菌率＞99.9%、表皮葡萄球菌抗细菌率＞99.9%）。 （投标文件中同时提供：第三方出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件；国家认证认可监督管理委员会官网查询检测报告截图） | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 723 |
| 2 | 活动椅子（制图） | 张 | 280 | 绘图椅（制图室）： （1）材质：椅背采用灰色PP加玻纤背架，座垫采用高密度定型海绵填充，外层覆盖优质织物或皮革，提供舒适的坐感；弓形脚采用高强度金属材质，不变形，不弯曲，弓型架采用2.0mm电镀管，通过抗氧化功能测试，稳固耐用。 （2）设计：椅背和座垫可根据用户需求进行微调，确保不同体型和坐姿的用户都能获得最佳的支撑和舒适度。 (3)功能：具备办公室，会议室专用、提供舒适办公座具，办公更高效等功能，方便用户根据个人喜好和工作需求进行调整。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 280 |
| 3 | 活动桌子（小班化双人位） | 个 | 560 | 活动长条桌（小班化教室）： 规格：1200mm（±2mm）*500mm（±2mm）*760mm（±5mm） （1）桌面：采用环保优质多层实木板，写字板前后采用后成型半圆边工艺，其余两边采用PVC封边，整体牢固耐用，板材厚度不低于25mm。长1200mm（±2mm），宽500mm（±2mm），桌面内侧设有隐藏手动一键开关，使用简单按压操作，自由翻板，使用打开，不用收纳。 （2）挡板固定件：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，外观呈“Z”型，中段凹槽与挡板镶嵌固定。整体长：340mm（±5mm）；上下端长度分别为：57mm（±2mm）/52mm（±2mm）；整体厚：26mm（±2mm），并使用电镀圆柱头螺杆与塑料垫片连接。表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 （3）挡板支撑件：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。规格：136mm（±2mm）*20mm（±1mm）*11mm（±1mm）。并使用电镀圆柱头螺栓与塑料垫片连接。 （4）前挡板：采用环保优质多层实木板热压成型，四周采用PVC封边，整体牢固耐用，厚度不小于18mm。 （5）书网架：两侧采用优质冷轧板冲压成型，规格：240mm（±5mm）*120mm（±5mm）*2.4mm。并采用5根φ16mm*1.0的铝型材组装而成。表面经抛丸、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。（每张双人桌配有两组相同尺寸书架网） （6）站脚桌托：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，长度400mm（±5mm）、宽度75mm（±2mm），桌托侧面采用榫接方式与桌面横梁镶嵌固定。表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 （7）立柱：采用81mm（±2mm）*41mm（±2mm）椭圆形钢管表面经打磨、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。桌腿内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连桌托与站脚，中部锥形零部件设计，固定挡板支撑件。整体造型简洁、美观。 （8）地脚:采用优质铝合金经模具压铸一体成型，呈拱桥状，离地间隙≥44mm。长度520mm（±5mm）、宽度67mm（±2mm），表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 （9）书包勾：课桌两侧设有铝合金压铸一体成型书包勾，使书包便携的摆放 （10）桌面横梁：采用2根20mm（±2mm）*20mm（±2mm）优质钢管，壁厚不小于1.0mm，表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。并与桌面，桌托相互固定。 （11）桌脚连接件：桌脚固定件采用不小于5.0mm优质冷轧钢板经冲压与30mm（±2mm）*30mm（±2mm）且壁厚≥1.5mm的方管焊接而成。表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。 （12）万向轮：配置活动万向脚轮，轮子带刹车功能，万向静音。 注：为确保产品质量，开标现场须提供如下样品：挡板固定件一个; 桌面板一块; 书架网一个; 桌托、立柱、站脚各一个（样品不得使用雕刻机雕刻成型，3D 打印无效）。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 545 |
| 4 | 活动椅子（小班化） | 张 | 560 | 技术参数： 活动椅子（小班化教室）： （1）材质：椅背采用灰色PP加玻纤背架，座垫采用高密度定型海绵填充，外层覆盖优质织物或皮革，提供舒适的坐感；弓形脚采用高强度金属材质，不变形，不弯曲，弓型架采用2.0mm电镀管，通过抗氧化功能测试，稳固耐用。 （2）设计：椅背和座垫可根据用户需求进行微调，确保不同体型和坐姿的用户都能获得最佳的支撑和舒适度。 （3）功能：具备办公室，会议室专用、提供舒适办公座具，办公更高效等功能，方便用户根据个人喜好和工作需求进行调整。 （4）颜色：颜色可定制。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 349 |
| 5 | 智能讲台（公共教室） | 个 | 1 | 技术参数： 讲台（公共教室）：讲台尺寸：W750*D550*H1120 （1）基材;采用高密度环保纤维板，符合国际E1级标准，木材含水率控制为8%-12%； 贴面材料，采用台湾AAA级楸木木皮饰面，厚度0.6mm。 （2）油漆：采用品牌油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准。 （3）五金配件;选用优质品质五金配件，均经过酸洗，磷洗等防锈处理。 （4）柱形短杆麦克风采用2支方柱形麦克风横向阵列布局，全金属底座外观典雅、沉稳大气；精蚀刻网罩，独特的腔体设计，搭配14毫米镀金咪芯，心形指向性，能清晰捕捉声音细节；锌合金一体成型外壳，有效抑制各类的电磁干扰，确保拾音清澈干净。 麦克风俯仰角度可调节，保证最优拾音效果；黑色的全金属底座，表面为精细的低反光及磨砂涂层；方柱形麦克风采用为3针电镀镍卡侬公头插座，作为音频信号输出端； 采用48V幻象供电工作；具有话筒状态指示灯；每支方柱形麦克风具有独立音频输出，多重冗余备份，配合音频处理器、调音台或混音器可直接使用。 收音头采用14毫米直径镀金咪芯，内置防风棉，优化音腔结构设计，音质更佳。 等效噪声级：20dBA（SPL），最大声压级：139dB（THD＜3%），方向性：0°/135°：> 20 dB (1 kHz)、0°/180°：> 15 dB (1 kHz) ，关闭麦克风衰减：55 dB@1000Hz，35dB@100Hz，30 dB@50Hz。 - 内置2.4G无线音频接收设备以及功放。 ①一体的高保真米白色木质音箱，采用4寸HIFI级别高保真全频喇叭，额定电流或功耗：80W。数字调节对频距离：通过频道调节按钮与音量调节按钮，0-80级数字化自主调节发射机与主机对频距离，避免教室之间同时使用发射机产生串频。主音箱二路3.5mm线性输入，具有独立的高低音和主音量音量调节按钮、2.4G频道调节按钮。 ②主音箱内置2.4G智能无线麦克风接收，独立天线可同时接收2支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。 ③内置智能化可编程双声道纯数字定阻功放，自动检测音频信号并启动和关闭功放功能。 ④内置教学无线麦克风，与音箱或主机对频距离≤2米,自动配对时间≤1秒；传输距离：≥30米；THD总谐波失真：≤1%；RF发射功率：≤10dB；智能化用电保护及提醒，智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；智能音频检测电路：麦克风约在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。无串扰：跳频通信方式，智能匹配，多台设备同一学校（不同教室）同时使用无串扰。高保真音质：无爆破音，高品质音质传输，绝对无破音，无杂音等，真实还原人声。采用铝型材机身，高级别的防震抗摔，具有高品质的耐用性。采用全新人体工程学圆柱体设计，更符合手持或外挂佩戴。发射机机身只设置一个按键，具有一键开关机、一键静音功能，使用者无调音权限，声音大小控制合适，减少班级与班级之间的声音太大的干扰，减少发射机讲话使用的投诉率。发射机内置麦克风、USB充电口、3.5外置麦克风输入口，电池额定电压3.7V，额定容量：620mAh； ⑤内置平板音箱：采用无共振的超薄外壳箱体，音箱厚度≤46mm。采用2个4寸超薄稀土钕磁聚丙烯材质音盆内凹凸发声中低音喇叭单元，1个超薄25芯钕磁蚕丝膜球顶高音喇叭单元。采用特有的倒相式、倒相管技术，在薄型箱体结构保持音箱的强劲低频响应。采用二分频二阶分频器，保证音箱低音强劲，中高频细腻自然更加突出人声表现。频率响应: 60Hz-18kHz。输入灵敏度: 88dB。阻抗: 4Ω。操作更便捷。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 3929 |
| 6 | 连体椅（公共教室） | 张 | 4 | 技术参数： 连体椅（公共教室）： （1）连体椅采用食品级环保PP塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，座椅表面细纹处理，靠背设计有完美的曲线弧度，符合人体功效学原理。靠背尺寸高325mm*宽410mm±5mm,靠背上方边缘倒鸭舌设计，并有防滑提手部位设计，便于手提挪动;座板宽455*深445mm±5mm，坐垫内凹35mm±5mm，使整个人的臀部完全托住不往前滑。组合设计：靠背与座板连接为卡扣式镶嵌组合，不需使用螺丝固定连接；靠背与座靠整体可双色组合，美观优雅；靠背能10-30度后摆，能缓解学生腰部疲劳，座板表面外观线条更流畅，方便清洁。 （2）椅钢架：椅脚采用直径19mm1.8厚圆型管材；椅脚上端采用两根厚圆形管连接加固；全部钢管都用液压一次抽芯弯成型，富有流线感。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成,表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 注：为确保产品质量，开标现场须提供座椅一把。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 213 |
| 7 | 智能置物柜（公共教室） | 台 | 1 | 置物柜（公共教室）：用于教室管理设备存放，承重≥1000kg。 （1）柜子钢板涂层附着力，涂层抗冲击符合YD/T1537-2015标准规定 （2）机柜所使用的RAL9005粉末涂料符合HG/T2006-2006（检验依据）、GB/T1771-2007（检验方法）耐中性盐雾实验. （3）为了确保产品的可靠、质量稳定、安全，智能柜内布线所使用的网线六类非屏蔽系统传输性能符合5米短信道(二节点)，9米短信道(三节点)，14米短信道(四节点),100米信道(六节点)，永久链路，六类非屏蔽信道符合802.3bt-2018、RFC 2544标准。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 3085 |
| 8 | 实木桌 | 张 | 30 | 技术参数： 规格：140㎝*70㎝*75㎝（长*宽*高） 颜色：定制 桌面采用优质原木，进口新西兰松木，采用拼接技术，抛光，打磨等工艺相结合，桌面厚度达到4.5公分或者以上的厚度，桌面使用油漆喷涂，经久耐用，桌腿采用加厚铁管，使用焊接，打磨等焊接成型，经过高温烤漆技术上色，防止生锈。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 798 |
| 9 | 岩板桌（长） | 张 | 26 | 规格：120㎝*70㎝*75㎝（长*宽*高） 颜色：定制 实心铝合金框架，采用太空铝框架，应用静电氟碳漆，汽车烤漆级工艺，耐磨耐刮，防潮不生锈，强力承重。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 575 |
| 10 | 双人位岩板桌 | 张 | 43 | 技术参数： 规格：120㎝*70㎝*75㎝（长*宽*高） 颜色：定制 实心铝合金框架，采用太空铝框架，应用静电氟碳漆，汽车烤漆级工艺，耐磨耐刮，防潮不生锈，强力承重。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 814 |
| 11 | 单人位岩板桌 | 张 | 8 | 规格：60㎝*60㎝（方桌） 颜色：定制 实心铝合金框架，采用太空铝框架，应用静电氟碳漆，汽车烤漆级工艺，耐磨耐刮，防潮不生锈，强力承重。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 213 |
| 12 | 定制款双人沙发 | 张 | 16 | 规格：120㎝*65㎝*70㎝（长*宽*高） 颜色：定制 框架表面高温静电烤漆，防掉漆防生锈。坐垫高密度原棉，进口西皮，不起皮，不塌陷。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 840 |
| 13 | 长款双人沙发 | 张 | 8 | 规格：120㎝*65㎝*70㎝（长*宽*高） 颜色：定制 框架表面高温静电烤漆，防掉漆防生锈。坐垫高密度原棉，进口西皮，不起皮，不塌陷。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 840 |
| 14 | 短款双人沙发 | 张 | 22 | 规格：120㎝*65㎝*70㎝（长*宽*高） 颜色：定制 框架表面高温静电烤漆，防掉漆防生锈。坐垫高密度原棉，进口西皮，不起皮，不塌陷。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 787 |
| 15 | 双人卡座 | 张 | 78 | 框架表面高温静电烤漆，防掉漆防生锈。坐垫高密度原棉，进口西皮，不起皮，不塌陷。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 511 |
| 16 | 座椅（扶手款定制） | 张 | 16 | 规格：高86㎝、坐高45㎝、椅背宽50㎝。 颜色：定制 甄选品质PU革，抗皱耐磨，易打理。铁艺3A碳素钢框架，承重≥400KG。管材厚度≥42㎜，静音防滑。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 213 |
| 17 | 座椅（无扶手款） | 张 | 32 | 规格：高86㎝、坐高45㎝、椅背宽45㎝。 颜色：定制 甄选品质PU革，抗皱耐磨，易打理。铁艺3A碳素钢框架，承重≥400KG。管材厚度≥42㎜，静音防滑。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 198 |
| 18 | 座椅（扶手款定制） | 张 | 32 | 规格：高86㎝、坐高45㎝、椅背宽50㎝。 颜色：定制 甄选品质PU革，抗皱耐磨，易打理。铁艺3A碳素钢框架，承重≥400KG。管材厚度≥42㎜，静音防滑。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 213 |
| 19 | 藤桌 | 张 | 3 | 规格：60㎝*60㎝*60厘米（方形） 颜色：定制 精选印尼植物藤，手工编制而成。物理弯藤工艺，粗老藤实心椅腿，多藤条护背不怕挤压，承重力强。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 723 |
| 20 | 藤椅 | 张 | 12 | 规格：高84㎝ 颜色：定制 精选印尼植物藤，手工编制而成。物理弯藤工艺，粗老藤实心椅腿，多藤条护背不怕挤压，承重力强。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 532 |
| 21 | 三人沙发 | 张 | 24 | 规格：215㎝*96㎝*90㎝（长*宽*高） 颜色：黑色 采用厚科技西皮，耐拉扯，表面柔软光滑，耐磨损，使用寿命长，回弹力好，防霉不霉变。高密度回弹海绵，承重实木沙发脚。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 2446 |
| 22 | 实木桌 | 张 | 12 | 规格：140㎝*70㎝*75㎝（长*宽*高） 颜色：定制 桌面采用优质原木，进口新西兰松木，采用拼接技术，抛光，打磨等工艺相结合，桌面厚度达到4.5公分或者以上的厚度，桌面使用油漆喷涂，经久耐用，桌腿采用加厚铁管，使用焊接，打磨等焊接成型，经过高温烤漆技术上色，防止生锈。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 947 |
| 23 | 编藤桌 | 张 | 2 | 规格：仿木纹编藤长桌，120㎝*79㎝*73㎝（长*宽*高），编藤玻璃桌面+铝合金框架。 颜色：定制 采用铝合金管材+PE藤。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 1170 |
| 24 | 编藤椅 | 张 | 8 | 规格：58㎝*55㎝*89㎝（长*宽*高） 颜色：定制 采用铝合金管材+PE藤。 | 项目交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 国产设备及服务：本项目履约保证金为合同总额的5%。采购人验收合格后，采购人于30日之内一次性支付全额货款；合同履约（含质保期）完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 包装和运输 1.安装 （1）货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性谈判文件要求，所有费用由成交供应商负担。 2.验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按竞争性谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 1.免费质量保证期 本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。 2.售后服务标准要求 需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。还可以提其它要求 3.售后服务效率要求 售后响应处理速度承诺等。 | 638 |

（技术要求：指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准以及后续运营维护、升级更新、备品备件要求等。信息化建设项目还应包括运行维护、数据共享、安全审查和保密、等级保护、分级保护等要求）

商务要求：供货期/服务期/工期、质保期、包装和运输、服务标准/售后服务要求、培训要求、验收标准、交货/服务/建设地点、保险、付款方式等。）

（递交材料格式）：

*****项目

采购需求调查材料

公司名称（盖章）：

日期：二0二三年  月  日

一、相关产业发展情况

注：内容包含供应发展现状及分析。

二、市场供给情况

供应商应针对本次采购项目提供目前此类货物市场供给情况，如有可附上相关佐证材料。

三、其他相关情况等材料

注：包括但不限于对本项目的意见及建议等。

四、同类采购项目历史成交信息

（附成交/中标公告链接或截图）

五、企业营业执照

致：****

根据****项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日    期：2023年      月      日

企业营业执照扫描件

六、报价表